# Enerji İstatistik Notu 90: Dünya Enerji Görünümündeki Rakamlar

Tek cümle: “her enerji görünümü sayılarla bezeli olsa da politiktir, konu hangi politikaların gelecek görünümü içerisinde kamuoyuna zerk edileceğidir”

Barış Sanlı, barissanli2@gmail.com

Excel: http://github.com/barissanli/ein

IEA bu seneki enerji görünümünü Çarşamba günü yayınlayacak. Tabii ki bir sürü rakam olacak, ama işin uzmanları bu rakamların bir önceki yayına göre ne kadar değiştiğini inceleyecek. Bu sene CPS ve STEPS (current policies-mevcut politikalar ve stated policies beyan edilen politikalar) yer alırken APS (ulusal katkılardan-announced pledges) yer almayacak. Net sıfır ve yeni ACCESS senaryosu, yani hızlandırılmış temiz pişirme ve elektrik hizmetleri senaryosu yer alacak. CPS, aslında yeteri kadar hızlanamama senaryosu olarak çevrecilere biraz kötü mesajlar içeren bir senaryo gibi olacak anladığımız kadarı ile.

Bu notta kıyaslama için birkaç göstergeyi baz alacağız. İlk tablomuzda her kalemde 2000-2024 büyümesinin ileri doğru uzatılması sonucu, yani şu ana kadar - ki büyümenin ileriye devam edeceğini öngördüğümüzde- 2050’ye kadar ki öngörüye de yer verildi. Diğer veriler 2024 raporundan alınmıştır.

Energy Institute verileri üzerinden 2000-2025 yıllık ortalama büyüme verileri ise şu şekildedir:

- Elektrik talep artışı %2.9

- Yenilenebilir enerji artışı %5.5 (enerji-elektrik değil)

- Kömür %2.2

- Gaz %2.3

- Birincil enerji %1.8

- Emisyon %1.8

- Petrol ürünleri talebi %1.3

Total Energies enerji görünümünde bu rakamlar ise şu şekildedir:

|  | 2000-2024 | 2023-2024 |
| --- | --- | --- |
| GSYİH | 3.3% | 3.2% |
| Elektrik Talebi | 3.1% | 4.3% |
| Yenilenebilir Enerji | 3.0% | 5.8% |
| Kömür Talebi | 2.7% | 1.0% |
| Gaz Talebi | 2.3% | 2.7% |
| Birincil lEnerji Talebi | 1.9% | 2.2% |
| Emisyonlar | 1.7% | 0.8% |
| Enerji Yoğunluğu | 1.4% | 1.0% |
| Nüfus | 1.2% | 0.9% |
| Petrol Talebi | 1.1% | 0.8% |

Belirli göstergelerde 2023, 2030, 2050 dönemi verilerine bakarsak, IEA’in elektrik talebi haricinde hiçbir kalemde (yenilenebilir hariç) benzer bir büyüme beklemediği görülebilir. Petrolde özellikle hangi yılda petrol talebinin zirve yapacağını belirtecekleri bir tartışma konusu olacaktır.

|  |  | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrik üretimi | 2000-2024 büyümesi | 29863 | 37104 | 42805 | 49383 | 65725 |
| (TWh) | Stated Policies | 29863 | 37489 | 42766 | 48409 | 58352 |
|  | Announced Pledges | 29863 | 38285 | 45759 | 54638 | 70564 |
| Petrol ürünleri talebi | 2000-2024 büyümesi | 101.4 | 113 | 120 | 128 | 146 |
| mv/g | Stated Policies | 101.4 | 104.6 | 102.4 |  | 97.8 |
|  | Announced Pledges | 101.4 | 97.9 | 89.3 |  | 64.7 |
| Doğalgaz Talebi | 2000-2024 büyümesi | 4 186 | 4731 | 5300 | 5939 | 7455 |
| milyar m3 | Stated Policies | 4 186 | 4 430 | 4 422 |  | 4 377 |
|  | Announced Pledges | 4 186 | 4 003 | 3 493 |  | 2 466 |
| Kömür Talebi | 2000-2024 büyümesi | 5 986 | 6820 | 7604 | 8479 | 10540 |
| mt kömür eşdeğeri | Stated Policies | 5 986 | 5 307 | 4 453 |  | 3 191 |
|  | Announced Pledges | 5 986 | 4 702 | 3 231 |  | 1 370 |

IEA’in elektrik sektör tahminlerindeki farklı senaryolara göre gelişim öngörüleri şu şekildedir. Güneşte kıyaslamanın daha kolay olması açısından TWh, anlaşılır olması için de %-yüzde rakamlar hesaplanmıştır.

|  |  | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrik üretimi | Stated Policies | 29863 | 37489 | 42766 | 48409 | 58352 |
| (TWh) | Announced Pledges | 29863 | 38285 | 45759 | 54638 | 70564 |
| Güneş Üretimi | Stated Policies | 1612 | 6452 | 10689 |  | 21557 |
| TWh | Announced Pledges | 1612 | 7512 | 13673 |  | 28996 |
| Nükleer Üretimi | Stated Policies | 2765 | 3266 | 3746 |  | 4460 |
| TWh | Announced Pledges | 2765 | 3462 | 4332 |  | 6055 |
| Güneş Oranı | Stated Policies | 5% | 17% | 25% | 31% | 37% |
|  | Announced Pledges | 5% | 20% | 30% | 36% | 41% |
| Yenilenebilir Oranı | Stated Policies | 30% | 47% | 58% | 66% | 73% |
|  | Announced Pledges | 30% | 52% | 67% | 76% | 83% |
| Kömür Oranı | Stated Policies | 36% | 25% | 16% | 12% | 7% |
|  | Announced Pledges | 36% | 21% | 10% | 5% | 2% |
| Gaz Oranı | Stated Policies | 22% | 18% | 15% | 13% | 11% |
|  | Announced Pledges | 22% | 17% | 11% | 8% | 4% |

Birincil enerji tarafında da artan elektriğin payı olan senaryolarda, birincil enerji düşüşü net olarak görülebilmektedir. Oransal kısımların bir dezavantajı da vardır. Birincil enerjide “Stated Policies” ile “Announced Pledges” arasında birincil enerji düşüşü ve artışı gibi iki zıt yönlü hareket vardır.

|  |  | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birincil Enerji | Stated Policies | 642 | 676 | 682 | 691 | 722 |
| (EJ) | Announced Pledges | 642 | 641 | 624 | 620 | 635 |
| Petrol Oranı | Stated Policies | 30% | 29% | 28% | 26% | 24% |
|  | Announced Pledges | 30% | 28% | 25% | 21% | 16% |
| Gaz Oranı | Stated Policies | 21% | 21% | 21% | 20% | 19% |
|  | Announced Pledges | 21% | 20% | 17% | 15% | 10% |
| Kömür Oranı | Stated Policies | 27% | 22% | 19% | 16% | 12% |
|  | Announced Pledges | 27% | 21% | 14% | 9% | 4% |
| Yenilenebilir Oranı | Stated Policies | 12% | 18% | 22% | 27% | 33% |
|  | Announced Pledges | 12% | 22% | 31% | 41% | 53% |

Bu notta kısaca, yeni yayınlanacak enerji görünümü öncesinde önceki tahminler ve oranlara yer verilmiştir. Bu rakamları 2025 raporunun en sonundaki veya ücretsiz verilecek veri seti ile kıyaslayabilirsiniz.

Fakat en çok dikkat çekecek kısımlar

- CPS – Current policies senaryosu,

- Petrol talebinin zirve yapıp yapmayacağı,

- Çin mesajları,

- Gaz talebindeki öngörü detayları,

- Yapay zeka gündemde olsa da aslında elektrifikasyon hızının batıda artmamasının metriklerine dair detaylar ilgi çekebilir

Son olarak, her enerji görünümü sayılarla bezeli olsa da politiktir, konu hangi politikaların gelecek görünümü içerisinde kamuoyuna zerk edileceğidir. Çünkü petrol şirketleri de, bu işi yapan kurumlar da dünyayı “kendi geleceğine” veya “üyelerinin” geleceğine ikna etmek için bu raporları hazırlıyor. Yani tabii ki gelecek değil, “ikna senaryoları” olarak adlandırılabilir.

https://www.iea.org/commentaries/scenarios-in-the-world-energy-outlook-2025

https://www.energyinst.org/statistical-review

https://totalenergies.com/news/press-releases/totalenergies-energy-outlook-2025